Joystick Kontrollü Yılan Oyunu  Proje Raporu

Projenin Amacı:

Bu projenin amacı, joystick shield kullanarak bir bilgisayar ekranındaki yılan oyununu Arduino üzerinden kontrol etmektir. Fiziksel bir kontrol aracı ile klasik bir bilgisayar oyununun birleştirilmesi hedeflenmiştir. Bu sayede hem gömülü sistemler ile bilgisayar yazılımı arasında bağlantı kurulmuş hem de oyun programlama deneyimi kazanılmıştır.

Kullanılan Malzemeler:

Donanım (Fiziksel Malzemeler):

- Arduino Uno: Joystick verilerini okuyup bilgisayara göndermek için kullanıldı.

- Joystick Shield : X ve Y yönlerinde analog sinyal üreten joystick ile yılanın yön kontrolü sağlandı.

- USB Kablosu (Type-B): Arduino’nun bilgisayara bağlanması ve seri haberleşme yapılması için kullanıldı.

Yazılım (Programlar ve Kütüphaneler):

- Arduino IDE: Arduino kartına joystick okuma kodlarını yüklemek için kullanıldı.

- Visual Studio Code (VS Code): Python (Pygame) kodlarını yazmak ve düzenlemek için tercih edildi.

- Python 3.x: Oyunun çalışmasını sağlayan temel programlama dilidir.

- Pygame Kütüphanesi: Yılan oyununun görsellerini ve mantığını yönetmek için kullanıldı.

- pySerial Kütüphanesi: Arduino’dan gelen seri verileri Python içinde okumak için kullanıldı.

Sistem Mimarisi:

- Joystick Shield, x ve y yönündeki analog değerleri Arduino’ya gönderir.

- Arduino bu verileri seri port üzerinden bilgisayara iletir.

- Bilgisayarda çalışan Python programı (Pygame), bu seri verileri okuyarak yön girişlerini algılar.

- Algılanan yön bilgisine göre ekrandaki yılan karakteri hareket eder.

- Oyun ekranında yılan yiyecekleri yedikçe uzar, skor artar ve kullanıcı joystick ile yönlendirme yaparak oyunu oynar.

Joystick’in x ve y analog pinleri okunarak seri port üzerinden "x,y" formatında gönderilmektedir.

void loop() {

int x = analogRead(A0);

int y = analogRead(A1);

Serial.print(x);

Serial.print(",");

Serial.println(y);

delay(100);

}

Python / Pygame Oyun Kodu Özeti:

- Pygame kullanılarak yılan oyunu arayüzü oluşturulmuştur.

- Arduino’dan gelen yön verileri serial.Serial üzerinden okunmuştur.

- Belirli eşik değerlerine göre "LEFT", "RIGHT", "UP" ve "DOWN" yönleri algılanmıştır.

- Kullanıcı, joystick ile fiziksel olarak yılanı yönlendirmiştir.

Joystick Kalibrasyonu:

Joystick ortalama merkez değeri:
 x = 318, y = 326
Hareket eşikleri: ±150
Bunlara göre yön algılama yapıldı.

Sonuç:

Bu projede donanım (joystick + Arduino) ile yazılım (Python + Pygame) arasındaki entegrasyon başarıyla sağlanmıştır. Kullanıcı, fiziksel bir kontrolcü kullanarak ekrandaki yılanı yönlendirebilmiş ve oyunu etkileşimli bir şekilde oynayabilmiştir.

Bu çalışma, gömülü sistemler ile masaüstü yazılım uygulamaları arasındaki haberleşmenin temel prensiplerini uygulamalı olarak öğretmiştir.

Entegre Edilebilir Geliştirmeler:

- OLED ekran ile skorun Arduino tarafınada da görüntülenmesi sağlanabilir.

- Oyuna ses efektleri ve menü sistemi eklenebilir.

- Skor kaydı ve en yüksek skor tutma gibi özellikler geliştirilebilir.

- Kablosuz bağlantı (Bluetooth, Wi-Fi) ile joystick verisi aktarılabilir.