Engelden Kaçan Robot Projesi Raporu

1.Giriş

Bu projede, engelden kaçan bir robot tasarlandı. Robot, ön ve arka olmak üzere iki adet mesafe sensörü kullanarak çevresindeki engelleri algılar ve buna göre hareket eder. Ayrıca, uzaktan kumanda ile yönlendirilip ileri ve geri hareket etmesi sağlanmıştır. Robot, sensörler tarafından ölçülen mesafelere göre hareket kararları alır ve eğer engel 20 cm'den daha yakınsa, hareket etmeyip kullanıcıya uyarı verir.

2. Amaç

Bu projenin amacı, engel algılayan sensörler ve bir kumanda sistemi ile robotu yönlendirmektir. Sensörler, robotun önünde veya arkasında engelleri algılar, ardından kumanda ile verilen komutlara göre robot hareket eder. Uygulama, sensör verilerini kullanarak robotun çevreyi güvenli bir şekilde taramasını ve doğru hareket etmesini sağlar.

3. Kullanılan Donanımlar

- Arduino Uno: Projenin kontrol birimi olarak kullanılmıştır.

- IR Alıcı: Robotun uzaktan kumanda ile kontrol edilmesini sağlayan donanım.

- Ultrasonik Mesafe Sensörleri: Robotun ön ve arkasındaki engelleri ölçmek için kullanılmıştır.

- DC Motorlar: Robotun hareket etmesini sağlayan motorlar.

- Motor Sürücü: Motorların kontrolünü sağlayan devre elemanı.

- IR Kumanda: Robotun hareketlerini yönlendiren uzaktan kumanda.

4. Sistemin Çalışma Prensibi

Robot, iki adet ultrasonik sensör kullanarak ön ve arka mesafelerini ölçer. Sensörlerin ölçtüğü mesafeler Arduino üzerinden sürekli izlenir ve sensör verileri doğrultusunda robotun hareketleri belirlenir. Eğer mesafe 20 cm'den fazla ise robot ileri veya geri hareket eder. Aksi takdirde, robot durur ve kullanıcıya "Engel var, ilerleyemezsiniz"  gibi bir uyarı mesajı verir.

IR kumanda ile robotun hareket komutları alınır:

- İleri Git: Ön mesafe sensörü 20 cm'den fazla ise robot ileri gider.

- Geri Git: Arka mesafe sensörü 20 cm'den fazla ise robot geri gider.

- Dur: Robot durur.

5. Sistemin Çalışma Şeması

- Mesafe Ölçümü: Sensörler sürekli olarak çevresindeki engelleri ölçer.

- Komut Alma: IR kumanda ile gelen komutlar alınır.

- Karar Verme: Robot, sensör verilerine ve kumandadan gelen komutlara göre karar verir.

- Hareket: Robot, verilen komut doğrultusunda hareket eder veya durur.

6. Kod Açıklamaları

Proje, Tinkercad’de yazılmış bir program ile çalışmaktadır. Programda IRremote kütüphanesi kullanılarak kumanda sinyalleri alınır ve sensörlerden gelen mesafe verileri işlenir. Kodda, sensörlerin okuduğu mesafeye göre motorların yönlendirilmesi sağlanır. Örnek olarak, eğer sensör 20 cm'den daha uzak bir mesafe ölçerse robot ileri hareket eder, aksi takdirde durur.

void mesafeOlc() {

digitalWrite(trigPin1, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(trigPin1, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(trigPin1, LOW);

sure = pulseIn(echoPin1, HIGH);

onMesafe = sure * 0.0343 / 2;  // Ön sensör için mesafe hesaplama

digitalWrite(trigPin2, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(trigPin2, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(trigPin2, LOW);

sure = pulseIn(echoPin2, HIGH);

arkaMesafe = sure * 0.0343 / 2;  // Arka sensör için mesafe hesaplama

}

7. Sonuçlar

Bu proje sayesinde, engelleri algılayan bir robot tasarlandı ve hareket etme kararlarını doğru bir şekilde alması sağlandı. Robot, ön ve arka sensörlerden gelen verilere göre hareket etmektedir ve kumanda aracılığıyla yönlendirilmesi mümkündür. Proje, robot teknolojileri ve sensör uygulamaları konularında önemli bir adım atılmasını sağlamaktadır.

8. Gelecekteki Geliştirmeler

- Daha fazla sensör eklenebilir: Robotun daha geniş bir alanda engel tespiti yapabilmesi için daha fazla sensör eklenebilir.

- Daha hassas hareket kontrolü: Motor hızları ve yönleri daha hassas şekilde kontrol edilerek robotun hareket kabiliyeti geliştirilebilir.

- Otomatik engelden kaçma: Robot, engelleri daha dinamik şekilde algılayıp onlara göre hareket etmeye başlayabilir.

-Proje Yöneticisi-

Merve KARAGÜLLE